수 업 계 획 안

PIR 센서로 만드는 화장실 인체감지등 – 아두이노 기반 자동 조명 제어

# 1. 수업 개요

| 프로그램명 | PIR 센서로 만드는 화장실 인체감지등 | 분야 | 피지컬 컴퓨팅 / IoT |
| --- | --- | --- | --- |
| 대상 | 고등학교 1~2학년 (코딩·아두이노 경험 없음) | 인원 | 개인별 실습, ○○명 |
| 총 차시 | 2차시 (차시당 100분: 이론 15분 + 실습) | 장소 | 컴퓨터실 또는 메이커실 |
| 수업자 |  | 일시 | 2026년 월 일 ~ 월 일 |
| 핵심 역량 | 문제해결력, 컴퓨팅 사고력, 자기주도 학습 능력 | 관련 교과 | 정보, 기술·가정 |

## 수업 주제

사람의 움직임을 감지하는 PIR 센서의 원리를 이해하고 아두이노로 움직임 데이터를 수집한 뒤, 네오픽셀 LED를 자동으로 켜고 끄며 가변저항으로 밝기를 조절하는 화장실 인체감지등을 제작한다. USB 충전기 하나만 꽂으면 동작하도록 만들어 실제 집 화장실에 설치해 사용할 수 있게 하며, 이를 통해 자동화 시스템의 기본 구조(입력–처리–출력)를 체험한다.

# 2. 학습 목표

| 번호 | 학습 목표 |
| --- | --- |
| 1 | PIR 인체감지 센서를 활용하여 움직임 데이터를 수집하는 방법을 이해한다. |
| 2 | 움직임 감지 여부에 따라 전등 스위치를 자동으로 제어하는 IoT 시스템을 구현한다. |

# 3. 차시별 지도 계획

| 차시 | 주제 | 주요 활동 | 학습 목표 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PIR 센서 원리와 움직임 데이터 수집 | Arduino IDE 기초(setup/loop, 업로드, 시리얼 모니터)와 PIR 센서 원리 학습 HC-SR501 배선 및 제공 코드 업로드, 시리얼 출력 확인 감지 거리·각도·오작동 조건 실험 및 기록 | 목표 1 |
| 2 | 화장실 인체감지등 만들기 | 네오픽셀 LED 원리와 IoT 기본 구조(입력–처리–출력) 네오픽셀 8스틱 배선 및 라이브러리 설치 감지 시 점등, 일정 시간 후 소등 로직 구현 가변저항으로 밝기 조절 기능 추가, 화장실 설치 조건에 맞춘 유지 시간·색 조정, 개별 시연 | 목표 2 |

# 4. 준비물

## 개인별 세트 구성 (1인 1세트 기준)

| 부품 | 규격 | 수량 |
| --- | --- | --- |
| 아두이노 스타터 키트 | 브레드보드, 점퍼선(M-M), LED, 저항, 택트 스위치, 가변저항 모듈(3핀), USB 케이블 포함 | 1 |
| 아두이노 Uno R3 호환보드 | CH340, ATmega328P, 헤더 납땜 완료 | 1 |
| F-M 점퍼선 | 40핀 | 1 |
| PIR 인체감지 센서 | HC-SR501 | 1 |
| 네오픽셀 LED 링 | WS2812B 8구, 5V, 3선 납땜형(DI 측) | 1 |
| USB 충전기 | 5V 1A 이상 (가정 설치용, 수업 시 PC USB로 대체) | 1 |

## 교실 공용 준비물

- PC(1인 1대) – Arduino IDE 2.x, CH340 드라이버, Adafruit NeoPixel 라이브러리 사전 설치

- 멀티탭, USB 충전기 여분, 멀티미터 1~2개, 여분 PIR·네오픽셀·우노 보드 각 3~5개(불량 대비)

- 학생 배포용 예제 코드 2종(1·2차시, 한국어 주석), 실험 기록지, 평가 루브릭

# 5. 안전 지도 계획

- 본 수업은 USB 5V 저전압만 사용하며, 220V 상용 전원은 어떠한 경우에도 회로에 연결하지 않는다.

- 배선 작업은 반드시 USB 케이블을 모두 분리한 상태에서 실시하고, 교사가 확인한 후 전원을 연결한다.

- 네오픽셀 밝기는 코드에서 100/255 이하로 제한한다(8개 최대 밝기 시 약 480mA로 USB 한계 초과).

- 네오픽셀 LED를 가까이서 장시간 직접 응시하지 않도록 지도한다.

# 6. 차시별 세부 지도안

## [1차시] PIR 센서 원리와 움직임 데이터 수집

| 학습 목표 | Arduino IDE로 코드를 업로드하고, PIR 센서의 동작 원리를 설명하며, 움직임 감지 데이터를 수집·기록할 수 있다. |
| --- | --- |
| 준비물 | 우노 보드, PIR HC-SR501, 브레드보드, F-M 점퍼선, USB 케이블, PC(Arduino IDE 2.x, CH340 드라이버 설치), 예제 코드 1, 실험 기록지 |

| 단계 | 시간 | 교수·학습 활동 | 학생 활동 | 자료·유의점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 도입 | 5분 | 동기 유발: 화장실·현관 센서등 영상 시청, "어떻게 사람을 알아볼까?" 발문 학습 목표 및 활동 안내 | 경험 발표(집·학교의 센서등) 학습 목표 확인 | 영상 자료 |
| 이론 강의 | 15분 | 아두이노란? 보드 구조(디지털/아날로그 핀, 5V/GND), Arduino IDE 화면과 업로드 과정 코드의 뼈대: setup()은 한 번, loop()는 반복 / digitalRead, Serial.println의 뜻 PIR 원리: 체온 적외선의 변화를 감지, 프레넬 렌즈 / HC-SR501 핀·가변저항·워밍업 시간 | IDE 화면 따라 보기 핵심 용어 정리, 센서 실물 관찰 | PPT, 실물 센서 코딩 경험 없음 전제 – 코드는 읽고 수정하는 수준으로 안내 |
| 실습 1 | 25분 | IDE 설정 시범: 보드(Arduino Uno)·포트 선택, 라이브러리 매니저에서 Adafruit NeoPixel 설치, 예제 코드 1 열기 → 업로드 배선 시범: VCC–5V, OUT–D2, GND–GND 시리얼 모니터 열기(9600), 출력 형식(time_ms, motion) 설명, 모니터를 열면 보드가 리셋되어 카운트가 처음부터 시작됨을 안내 순회 지도 및 오류 해결 | 보드·포트 선택, 라이브러리 설치 후 코드 업로드 개별 배선 시리얼 모니터·플로터로 감지 파형 확인 | 배선도, 예제 코드 1 워밍업 10초 대기 안내(초기 30초는 오감지 가능) 포트 미인식 시 CH340 드라이버 확인 |
| 실습 2 | 40분 | 실험 안내: 감지 거리(감도별), 감지 각도, 정지 시 반응, 오작동 조건(드라이어 바람 등) 실험 기록지 작성 지도 옆자리 결과 비교 및 원인 토론 | 개별 실험 수행 및 기록지 작성 결과를 옆자리와 비교·발표 | 실험 기록지, 줄자 감지 거리 측정은 2명이 짝지어 번갈아 진행 |
| 정리 | 15분 | 정리 발문: "PIR은 왜 움직임만 감지할까?", "정지한 사람을 감지하려면?" 차시 예고: 네오픽셀 LED로 인체감지등 완성하기 과제 안내: 집의 센서등 위치와 오작동 상황 관찰 부품 정리 및 보관 | 질문에 답하며 정리 과제 확인, 부품 정리 | 완성 여부 확인 |

## [2차시] 화장실 인체감지등 만들기

| 학습 목표 | 네오픽셀 LED의 제어 원리를 이해하고, 움직임 감지에 따라 LED를 자동으로 켜고 끄는 화장실 인체감지등을 완성하여 가정에 설치할 수 있다. |
| --- | --- |
| 준비물 | 1차시 구성 + 네오픽셀 8구 링, 가변저항 모듈, 브레드보드, 예제 코드 2 |

| 단계 | 시간 | 교수·학습 활동 | 학생 활동 | 자료·유의점 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 도입 | 5분 | 과제 공유: 집 화장실·현관 센서등 관찰 결과 발표 문제 제기: "PIR 신호로 어떻게 밝은 LED 여러 개를 켤까?" – 신호 핀 40mA 한계, LED 8개는 수백 mA | 관찰 결과 발표 문제 상황 인식 | 전 차시 복습 |
| 이론 강의 | 15분 | 네오픽셀(WS2812B) 원리: LED마다 작은 제어 칩이 있어 데이터 선 하나로 개수·밝기·색을 명령, 전원은 5V에서 직접 공급 IoT 기본 구조: 센서(입력) → 제어기(판단) → 액추에이터(출력) 제어 로직: 감지 즉시 ON, 마지막 감지 후 30초 경과 시 OFF, millis() 개념 아날로그 입력: 가변저항을 돌리면 0~1023 값이 바뀌고 이를 밝기로 변환(map) | 네오픽셀·가변저항 실물 관찰 상태 다이어그램 따라 그리기 | PPT, 네오픽셀 링, 가변저항 밝기와 전류 관계 설명 |
| 실습 1 | 20분 | 배선 시범: 네오픽셀 빨강–5V, 검정–GND, 초록(DI)–D6 / 우노 5V가 2개뿐이므로 브레드보드 +,− 레일로 5V·GND 분배 가변저항 GND–GND, VCC–5V(레일), OUT–A0 예제 코드 2 업로드 후 전체 점등 테스트, 전원 연결 전 교사 점검 | 개별 배선 교사 점검 후 전원 연결, 점등 확인 | 배선도 안전: USB 분리 상태 배선 DIN/DOUT 방향 주의 |
| 실습 2 | 30분 | 예제 코드 2 한 줄씩 읽기: HOLD_MS(유지 시간), lastMotion(마지막 감지 시각), millis() 비교로 끄기 업로드 후 동작 확인 HOLD_MS 숫자를 5000/30000/60000으로 바꿔 업로드하며 사용 경험 비교 토론 가변저항을 돌려 밝기가 실시간으로 바뀌는 것과 시리얼 모니터의 remain/brightness 출력 확인 COLOR 숫자를 바꿔 색 변화 확인 | 코드 업로드 및 동작 시험 유지 시간별 장단점 토론(편의 vs 절전) 가변저항 밝기 조정, 색 조정 | 예제 코드 "볼일 보는 중에 꺼지면?" 상황 제시 |
| 실습 3 | 20분 | 화장실 설치 조건 반영: 유지 시간 30초~2분 확정, 야간용 색 확정(밝기는 손잡이로 현장 조절), 센서 설치 높이·방향(문 쪽 vs 변기 쪽) 토론 가정 설치 방법 안내: USB 충전기 하나에 아두이노 연결, 양면테이프 고정 설치 위치 스케치 작성 | 유지 시간·색 확정 후 최종 업로드 설치 위치 스케치 | 스케치 양식 보조배터리 사용 시 자동 꺼짐 기능 주의 |
| 정리 | 10분 | 개별 완성 장치 시연(USB 충전기만 꽂아 감지→점등→소등), 완성 체크리스트 점검 정리 발문: 오늘 시스템의 입력/처리/출력은? 정지해 있어도 안 꺼지게 하려면 어떤 센서가 필요할까? 집에 설치할 때 주의점 안내, 소감 나누기 부품 정리 | 개별 시연, 체크리스트 자기 점검 정리 및 소감 발표 | 완성 체크리스트 설치 안내 |

# 7. 제작 절차 및 완성 체크리스트

학생이 순서대로 따라가며 스스로 점검하는 제작 절차이다. 각 단계의 확인 항목을 통과해야 다음 단계로 넘어간다.

## 1단계. 개발 환경 준비 (1차시)

| 순서 | 할 일 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Arduino IDE 실행 → 우노를 USB로 연결 | 도구 > 포트에 COM 포트가 보인다 (안 보이면 CH340 드라이버) |
| 2 | 도구 > 보드 > Arduino Uno 선택 | 화면 하단에 "Arduino Uno on COM○" 표시 |
| 3 | 스케치 > 라이브러리 관리 → "Adafruit NeoPixel" 검색 → 설치 | 설치됨(INSTALLED) 표시 |
| 4 | 예제 코드 1 열기 → 업로드(→ 버튼) | "업로드 완료" 메시지, 보드 LED 깜빡임 |

## 2단계. PIR 센서 연결 및 동작 확인 (1차시)

| 순서 | 할 일 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | USB 분리 → F-M 점퍼선으로 PIR VCC–5V, OUT–D2, GND–GND 연결 | 3선 위치 재확인, 교사 점검 |
| 2 | USB 연결 → 시리얼 모니터(9600) 열기 | 10초 카운트다운이 보인다 |
| 3 | 카운트다운 후 손 흔들기 | motion 1 출력 + 보드 13번 LED 점등, 가만히 있으면 0 |
| 4 | 감도 가변저항을 돌리며 감지 거리 측정, 기록지 작성 | 1m/3m/5m 결과 기록 |

## 3단계. 네오픽셀 연결 및 점등 (2차시)

| 순서 | 할 일 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | USB 분리 → 우노 5V·GND를 브레드보드 +,− 레일에 연결 | 레일 위치(빨강 +, 파랑 −) 확인 |
| 2 | 네오픽셀 빨강–+레일, 검정–−레일, 초록–D6 / PIR VCC–+레일, GND–−레일, OUT–D2 | 링 선이 DI 측인지 확인, 교사 점검 |
| 3 | 가변저항 VCC–+레일, GND–−레일, OUT–A0 | 3핀 방향 확인 |
| 4 | 예제 코드 2 업로드 | 5초 후 손 흔들면 8개 LED 전체 점등 |
| 5 | 손잡이 돌리기 | 밝기가 실시간으로 변함, 시리얼에 brightness 값 출력 |
| 6 | 30초 가만히 있기 | LED 꺼짐, 시리얼에 remain 카운트다운 후 LED OFF |

## 4단계. 화장실용으로 조정 (2차시)

| 순서 | 할 일 | 확인 |
| --- | --- | --- |
| 1 | HOLD_MS를 5000 → 60000 등으로 바꿔 업로드, 사용감 비교 | 유지 시간이 바뀌는 것을 확인 |
| 2 | COLOR_R/G/B 바꿔 야간용 색 정하기, 손잡이로 눈부시지 않은 밝기 찾기 | 따뜻한 색, 적정 밝기 |
| 3 | 최종 값 확정 후 업로드, PC에서 분리해 USB 충전기에 연결 | 충전기만으로 감지 → 점등 → 소등 동작 |
| 4 | 설치 위치 스케치 (센서 높이·방향, 전원 위치) | 스케치 완성 |

## 완성 체크리스트

| 항목 | 확인 |
| --- | --- |
| 움직이면 즉시 LED가 켜진다 | □ |
| 움직임이 멈추고 설정한 시간이 지나면 꺼진다 | □ |
| 켜져 있는 동안 다시 움직이면 꺼지지 않고 유지된다 | □ |
| PC 없이 USB 충전기만으로 동작한다 | □ |
| 손잡이를 돌리면 밝기가 바뀐다 | □ |
| 설치 위치 스케치를 작성했다 | □ |

## 시간이 남는 학생용 확장 과제

- 남은 시간을 링으로 표시하기: 시간이 지날수록 LED가 8개 → 1개로 하나씩 꺼지게 하기

- LED가 한 번에 켜지지 않고 서서히 밝아지게 하기 (for문으로 밝기 0→현재값 증가)

- 택트 스위치로 자동/항상 켜짐/꺼짐 모드 전환

- 키트의 조도센서를 A0에 연결해 밝을 때는 켜지지 않게 하기

- 키트의 초음파 센서와 PIR의 감지 방식 비교 실험

# 8. 지도상 유의점

- PIR 센서는 전원 인가 후 30초 정도 오감지 신호를 낼 수 있다. 예제 코드의 워밍업 대기는 5~10초로 두어 수업 시간을 아끼되, 초기 오감지를 고장으로 오인하지 않도록 사전에 안내한다.

- 시리얼 모니터를 열거나 보드레이트를 바꾸면 보드가 자동 리셋되어 카운트다운이 처음부터 다시 시작된다. 학생들이 당황하지 않도록 미리 설명한다.

- 네오픽셀은 DIN(입력) 쪽에 데이터선을 연결해야 하며, DOUT에 연결하면 점등되지 않으므로 스틱의 화살표·핀 표기를 확인시킨다.

- Adafruit NeoPixel 라이브러리는 1차시 IDE 설정 시 함께 설치한다. 코드의 BRIGHT_MAX 상수는 120 이하로 두고, 밝기를 올리면 전류가 늘어 아두이노가 리셋될 수 있음을 설명한다.

- 학생은 코딩 경험이 없으므로 모든 코드는 완성본으로 제공하고, 학생 활동은 "읽기 → 업로드 → 지정된 숫자 바꾸기" 수준으로 제한한다. 코드 설명은 줄 단위로 한국어 주석과 함께 진행한다.

- 1차시에 Arduino IDE 보드·포트 선택과 업로드 절차를 충분히 연습시켜 이후 차시에서 도구 사용 문제로 시간을 잃지 않도록 한다.

- 일찍 완성한 학생에게는 심화 과제(택트 스위치로 자동/수동 모드 전환, 조도센서로 밝을 때 미점등, 초음파 센서와 PIR 비교)를 제공한다.

# 9. 부록

## 부록 1. 전체 배선도 (최종 구성)

| 부품 | 핀 | 아두이노 연결 |
| --- | --- | --- |
| PIR HC-SR501 | VCC / OUT / GND | 5V / D2 / GND |
| 네오픽셀 8구 링 | 빨강(5V) / 검정(GND) / 초록(DI) | 5V / GND / D6 |
| 가변저항 모듈 | VCC / OUT / GND | 5V / A0 / GND |
| 브레드보드 레일 | + / − | 5V·GND 분배용 |

## 부록 2. 주요 트러블슈팅

| 증상 | 원인 | 해결 |
| --- | --- | --- |
| PIR이 항상 HIGH | 워밍업 중, 열원·햇빛 근처 | 30초 대기, 위치 이동 |
| 감지가 안 됨 | 감도 최소, 배선 오류 | 감도 조절, VCC 5V 확인 |
| 네오픽셀이 안 켜짐 | DOUT에 연결, 라이브러리 미설치, LED_PIN 불일치 | DIN 확인, 라이브러리 설치, 핀 번호 확인 |
| 색이 이상하거나 일부만 켜짐 | 데이터선 접촉 불량, NEO_GRB 설정 | 점퍼선 재삽입, 코드 확인 |
| 켜질 때 아두이노 리셋 | 밝기 과다(전류 초과) | BRIGHT_MAX 낮추기 |
| 카운트다운이 중간에 처음으로 돌아감 | 시리얼 모니터 열 때 자동 리셋(정상) | 기다리면 됨 |
| 손잡이 방향이 반대 | map() 범위 방향 | map(pot, 1023, 0, …)로 변경 |
| 시리얼 글자 깨짐 | 보드레이트 불일치 | 9600 확인 |
| 업로드 오류(포트 없음) | CH340 드라이버 미설치, 포트 미선택 | 드라이버 설치, 도구 > 포트 선택 |
| 업로드 오류(avrdude) | 시리얼 모니터 점유, 케이블 불량 | 모니터 닫기, 케이블 교체 |

※ 학생 배포용 예제 코드 2종(01_pir_basic, 02_auto_light)과 실험 기록지는 별도 자료를 참고한다.